Задачи в электрокардиографии, решаемые с помощью телемедицины

1. "Городской архив ЭКГ"

Цель: обеспечение врачей ФД доступом к предыдущим ЭКГ пациента.

- Основная масса стандартных ЭКГ поступает со стационарных комплексов Миокард-12 (в Сарове с 7 комплексов).

- ЭКГ, регистрируемые на выезде или в палатах, а также бригадами скорой помощи поступают в "Городской архив" путём переписи из памяти электрокардиографов.

- Поступают в Архив также суточные ЭКГ с комплексов "Миокард-Холтер" (в Сарове с 4-х комплексов).

Доступ к "Городскому Архиву" 2-х уровней:

- с правом редактирования - врачи ФД (в Сарове 4 рабочих места)

- без права редактирования, например, отделения кардиологии, терапии, реанимации, приёмного покоя, скорой помощи.

2.Описание ЭКГ с удалённых больниц.

Система только с такой задачей может быть, например, в областной больнице.

ЭКГ регистрируются в 5 – 20 сельских больницах, где нет врача ФД. Причём, основная регистрация опять на комплексах "Миокард-12", но часть ЭКГ регистрируемых на дому или в палатах с электрокардиографа также отправляется на описание. Могут отправляться и суточные ЭКГ.

Основная часть ЭКГ описывается врачами ФД центра в плановом порядке. Однако ЭКГ, которые поступили с меткой Cito, описываются срочно. Для этого у врачей ФД на ПК резидентно загружена программа "Консультант", которая приглашает к описанию ЭКГ по мере их поступления. На сервере программа диспетчер распределяет поступающие ЭКГ между врачами, находящимися в режиме "On-Line".

К нашему городскому архиву по интернет подключена монастырская больница. Там нет врача ФД. ЭКГ поступают на описание в нашу клиническую больницу № 50. Результаты также отправляются по интернет.

3.Обеспечение консультаций по ЭКГ врача скорой помощи.

Бригады скорой помощи можно оснастить 2 вариантами:

1) Электрокардиограф "Альтон" (или "Аксион") с наладонником (КПК)

2) "Миокард-12" с нетбуком.

В обоих случаях КПК или нетбук должны иметь встроенный модем GPRS для выхода в интернет.

С таким оборудованием у врача скорой помощи появляется 2 важные возможности:

- отправить ЭКГ на косультацию врачу ФД,

- посмотреть предыдущие ЭКГ данного пациента из "Городского архива" для самостоятельной оценки динамики.

У нас в городе 2 бригады оснащены таким оборудованием.

4. Обеспечение консультаций по ЭКГ граждан.

ЭКГ регистрируются на одном из двух устройств:

1) 12-канальный домашний кардиоанализатор,

2) 1-канальный кардиорегистратор.

В обоих случаях ЭКГ регистрируется самостоятельно или с помощью родственника, т.е. без участия медперсонала. С помощью «Домашнего кардиоанализатора» регистрируется стандартная 12-канальная ЭКГ. Этот прибор рекомендуется людям, умеющим обращаться с компьютером. Пациенты могут обучиться накладывать электроды в основном за один раз при получении прибора. Прибор сопровождён очень мощной программой анализа ЭКГ, которая при диагностике текущей ЭКГ анализирует все предыдущие и выдаёт рекомендацию по тактике поведения, например, "Срочно отправьте ЭКГ врачу – функционалисту". Пациент нажимает на кнопку "Консультация" и ЭКГ улетает на сервер а затем к одному из врачей, находящемся в режиме "On-Line". Врач анализирует ЭКГ также с учётом всех предыдущих, возможно исправляет компьютерное заключение ЭКГ и отправляет пациенту свою рекомендацию по тактике, например, "Срочная госпитализация".

Интересен мобильный вариант «Домашнего кардиоанализатора» с ноутбуком.

1-канальный кардиорегистратор рекомендуется для пожилых лиц, которые умеют пользоваться мобильным телефоном. ЭКГ регистрируется между рук или между рукой и грудью. Качество ЭКГ во время регистрации контролируется на экране мобильного телефона.

Консультировать будут врачи, в основном того региона, где проживает пациент, но отвечает за весь процесс "Консультативный центр" г. Саров. Есть вариант программы "Консультант" для наладонников (КПК) для случаев, когда у пациента есть личный врач, который может консультировать из любого места.

Особенности теле-медицины в электрокардиографии

Главные выводы нашего опыта:

1. Имеющиеся в эксплуатации в России системы с использованием специальных радиоканалов (Телекард, Украина), или с использованием модуляции ЭКГ в звук, чтобы передавать по телефонным линиям (Теле-Альтон, Москва) не имеют будущего.

Канал связи должен быть цифровой и общедоступный, т.е. Интернет или локальная сеть:

1) доступный, 2) дешевый, 3) не добавляет помех, 4) технически разнообразный (телефонные линии с модемами, сотовая связь с GPRS-модемами, Wi-fi, Yota и пр.),

2. Сервер, как промежуточное звено. Вот простой пример. Нужно связать поликлинику в подмосковье с врачом Московской больницы для передачи суточной ЭКГ. Когда в поликлинике надумают передать, в это время врач в больнице может быть занят или отсутствовать. Когда врач найдет время заняться ЭКГ, в поликлинике уже могут выключить компьютер. А с сервером все просто, он всегда включен. Захотели послать – послали. Врач захотел поработать, включил свой компьютер, забрал ЭКГ, отослал результат опять на сервер и свободен. Т.е. сервер обеспечивает функцию почтового ящика.

3.Потоки поступающих на консультацию ЭКГ можно диспетчеризировать программно. Это актуально в системах оказания срочной консультации. Нужно врачу прекратить работу, он выходит из "On-Line", и программа- диспетчер распределяет поступающие запросы консультантам, оставшимся в "On-Line".

Кроме того, часто пациенты желают получать консультацию от своего врача.

4. Компьютерная диагностика ЭКГ становится абсолютно необходимой.

Вот один из важнейших вопросов: "Как можно использовать максимальным образом накопленные ЭКГ пациента при анализе текущей ЭКГ?"

Не использовать их анализе нельзя. Сравнивать текущую ЭКГ только с предыдущей очень слабо! Предыдущая может быть с полной блокадой, а последняя разблокирована. У предыдущей может быть трепетание с большими волнами, а теперь нет. Или вот ещё момент: предыдущую ЭКГ могли зарегистрировать 2 часа назад и относительно неё с большой вероятностью будет "без динамики", а относительно недельной давности, например, резкое ухудшение питания.

Мы пришли к однозначному выводу: нужен  новый компьютерный "Анализ ЭКГ по серии ЭКГ", учитывающий все имеющиеся ЭКГ пациента. За 3 года мы его сделали. Результаты оказались поразительные: разница интегральной оценки Cito (срочно или нет) по отдельной ЭКГ и по серии отличается в 23 % случаях. Причём в 8 % случаях анализ по серии ЭКГ выводит более серьёзное заключение, чем по отдельной ЭКГ. Эти результаты мы получили на тестовой базе из 7300 ЭКГ, в которой по каждому пациенту не менее 20 ЭКГ за 5 – 10 лет.

5. Наличие средства защиты передачи данных путем шифрации VPN  и сопровождение ЭКГ электронными подписями как на этапе регистрации ЭКГ, так и на этапе описания её врачом согласно требованиям Российского законодательства.

Епифанов С.Н.   Ноябрь 2010 г.